Резюме проекта, выполняемого в рамках ФЦП

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»

по этапу № 5

Номер Соглашения о предоставлении субсидии: 14.586.21.0001

Тема: «Разработка рентгеновской оптики нового поколения на базе синтетических алмазов для лазеров на свободных электронах»

Приоритетное направление: Индустрия наносистем (ИН)

Критическая технология: Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов

Период выполнения: 17.09.2014 - 31.12.2017

Получатель: федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов"

Иностранный партнер: European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH

Ключевые слова: рентгеновская оптика, синхротрон, монокристаллы алмаза

1. Цель проекта

1.1 Стимулирование развития международных интеграционных процессов в науке и содействие формированию устойчивых кооперационных связей российских и иностранных научно-исследовательских организаций и университетов, направленных на создание технологий, соответствующих мировому уровню, либо превосходящих его, получение международных патентов и привлечение молодых ученых и специалистов к исследованиям в рамках международной кооперации с научно-исследовательскими организациями ФРГ.

1.2 Создание принципиально новых элементов рентгеновской оптики на базе синтетических алмазов высокого структурного совершенства для работы в мощных пучках «жесткого» рентгеновского излучения (0,05÷0,2 нм) синхротронных источников и рентгеновских лазеров.

2. Основные результаты проекта

- созданы программа и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов рентгеновских окон;

- проведены исследовательские испытания экспериментальных образцов рентгеновских окон;

- выполнена корректировка эскизной конструкторской документации рентгеновских окон;

- разработан лабораторный регламент изготовления делителей пучка;

- разработана эскизная конструкторская документация делителей пучка;

- изготовлены экспериментальные образцы делителей пучка;

- созданы программа и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов делителей пучка;

- проведены исследовательские испытания экспериментальных образцов делителей пучка;

- выполнена корректировка эскизной конструкторской документации делителей пучка;

- проведены патентные исследования;

- оформлен патент на РИД;

- подведены итоги этапа ПНИ;

- разработана отчетная документация в соответствии с требованиями технического задания и актов Минобрнауки России.

Разработанные научные и технологические решения содержат элемент новизны, связанные с использованием бездефектных алмазов в качестве материала для изготовления элементов рентгеновской оптики, а также со способами обработки и монтажа алмазных пластин.

Результаты работ, выполненных на этапе 5 согласно Плану-графику исполнения обязательств, соответствуют требованиям к выполняемому проекту.

Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой уровень, показывает наличие новизны данного проекта в России и в мире.

Проект выполняется совместно с Иностранным партнером (ИП) European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH (European XFEL). Роль ИП в проекте обусловлена тем, что European XFEL является самым ярким лазером на свободных электронах в мире (яркость 10^37 фотон/с/мрад2/мм2/0.1%), поэтому для его развития требуется использование элементов рентгеновской оптики с рекордными характеристиками, которые могут обеспечить только элемента на основе бездефектных алмазов. Задачи, выполненные ИП на 5 этапе:

- Изготовление экспериментальных образцов ондуляторной системы;

- Изготовление экспериментальных образцов вакуумных камер монохроматора;

- Проведение испытаний вакуумных камер монохроматора;

- Сборка образцов вакуумных камер монохроматора и подготовка к установке;

- Проведение предварительных исследований, определение оптимальных параметров делителей пучка (в частности, выработка требований к качеству полировки алмазных пластин, к размерам и толщине алмазных пластин, к ориентации поверхности алмазных пластин и углам их разориентаций относительно кристаллографических плоскостей);

- Проведение тестовых экспериментов с экспериментальными образцами делителей пучка в European XFEL.

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках прикладного научного исследования и экспериментальной разработки

Секрет производства (ноу-хау) «Лабораторный регламент изготовления Лауэ и Брэгг монохроматоров» (НУМК.691640.001), приказ от 16 ноября 2015 г. № 60-о об установлении режима коммерческой тайны по Соглашению № 14.586.21.0001 от «17» сентября 2014 г., РФ

Секрет производства (ноу-хау) «Комплект эскизной конструкторской документации на Лауэ и Брэгг монохроматор» (НУМК.691640.001), приказ от 16 ноября 2015 г. № 60-о об установлении режима коммерческой тайны по Соглашению № 14.586.21.0001 от «17» сентября 2014 г., РФ

Секрет производства (ноу-хау) «Лабораторный регламент изготовления рентгеновских окон» (НУМК.691640.003), приказ от 25 октября 2016 г. № 137-о об установлении режима коммерческой тайны по Соглашению № 14.586.21.0001 от «17» сентября 2014 г., РФ

Секрет производства (ноу-хау) «Комплект эскизной конструкторской документации на рентгеновских окон» (НУМК.691640.003), приказ от 25 октября 2016 г. № 137-о об установлении режима коммерческой тайны по Соглашению № 14.586.21.0001 от «17» сентября 2014 г., РФ

4. Назначение и область применения результатов проекта

Разработанная в ходе выполнения ПНИ научно- техническая документация, связанная с изготовлением образцов синтетических алмазов и элементов рентгеновской оптике на их основе является заделом для конструирования ЛСЭ в Европейском центре в Гамбурге, работающего в режиме self-seeding (самоотбора) с энергией импульсов 3-12 кэВ, в котором используется узел монохроматора из алмаза. В результате станет возможным создание установок для получения сверхкоротких, сверхъярких рентгеновских импульсов в диапазоне энергий 3-12 кэВ, обеспечивающих при попадании на мишень тепловые потоки мощностью более ГВт, на которых будет возможно проведение уникальных научных экспериментов в различных областях науки. Перспектива создания ЛСЭ с беспрецедентно высокой яркостью рентгеновских пучков потребует замены используемых в настоящее время материалов для изготовления рентгенооптических элементы на синтетические алмазы, альтернативы которым с точки зрения их физических свойств на сегодняшний день нет. Разработанные элементы рентгеновской оптики из алмаза будут пригодны для работы на каналах СИ и ЛСЭ с тепловыми потоками мощностью более ГВт.

5. Эффекты от внедрения результатов проекта

Внедрение результатов, полученных в ходе выполнения ПНИ, позволит получить уникальные научные знания в различных областях науки за счет использования когерентных импульсов ЛСЭ с рекордной яркостью и обеспечит более глубокое понимание физики процесса получения сверхъяркого рентгеновского излучения длительностью от единиц до нескольких десятков фемтосекунд

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта

На 5 этапе ПНИ коммерциализация результатов проекта не предусмотрена.

7. Наличие соисполнителей

На 5 этапе привлечение соисполнителей к выполнению ПНИ не предусмотрено.